[image: image6.png](‘ erHrpd nb r. MeHs3a yn. Mxesckasa 1a 8 800 350 44 39 +7 (8412) 23-33-99
. www.stangrad.ru dmitri@stangrad.ru e.zavy@stangrad.ru






Коммерческое предложение на печь автоматическую карусельного типа 
ПАК-2 9 форм 320х320 мм
	Технические характеристики
	

	Производительность*, кг/час  
	расчетная

	Кол-во форм, шт.
	9

	Размер форм (ДxШ), мм
	320х320

	Материал форм
	чугун СЧ20

	Установленная мощность, кВт
	34

	Потребляемая мощность, кВт
	22

	Номинальное напряжение
	400В 50Гц

	Габаритные размеры (ДxШxВ), м
	2,5х2х1,8

	Масса, кг
	1500


* Производительность в кг/час можно рассчитать по формуле:

P = (3600:t)·N·n·m

	t – полное время выпечки изделия, с.
	n – количество элементов на одной форме, шт.

	N – количество выпекающих форм, шт.
	m – масса одного элемента, кг.


Пример расчета для листа весом 35 грамм со временем выпечки 100 секунд:

t = 100 секунд; N = 9 шт.; n = 1 шт.; m = 0,035 кг

P = (3600:100)·9·1·0,030 = 11,5 кг/час
Особенности:

· Автоматизация процессов печи ПАК-2: дозировка теста, выпечка. 
· Готовый продукт снимается и обрабатывается вручную!
· Программирование режимов работы: скорости, временные паузы, дозы.
· Дозатор теста: базируется на шестеренчатом насосе с приводом мотор-редуктором и частотной регулировкой. Имеет 4 настраиваемых параметра: задержка, скорость, время и антиотсадка. 
· Формы (плиты): изготавливаются из чугуна марки СЧ20. Чугун благодаря высокой теплоемкости обеспечивает равномерную выпечку вафли и легко очищается от нагара.  Верхняя половина открывается по направляющей для съема и последующей дозировки и по ней же закрывается. Замок фиксирует половины по время выпечки. 
· Устройство съема не входит в комплектацию данной модели!
· Пищевые материалы: все контактирующие с продуктом элементы конструкции выполнены из материалов, допущенных к применению в пищевом оборудовании. 

Гарантия:

· Гарантийный срок на оборудование составляет один год с момента отгрузки оборудования заказчику, либо с момента пуска оборудования при проведении пуско-наладки нашими специалистами.

· В течение гарантийного срока наши специалисты производят гарантийный ремонт оборудования.

· После истечения гарантийного срока возможно заключение отдельного соглашения на послегарантийный ремонт и обслуживание оборудования.

· Расходные и комплектующие материалы всегда есть в наличии и при необходимости будут доставлены Вам в кратчайшие сроки с помощью курьерских служб.

Комплект поставки:
	Наименование
	Кол-во, шт.

	Печь автоматическая карусельная ПАК-2 на 9 плит 320х320 мм
	1

	Технический паспорт и руководство по эксплуатации
	1


Стоимость оборудования:
Данное предложение не является публичной офертой и не включает в себя стоимость доставки и дополнительной упаковки. Экспортная цена включает в себя дополнительно стоимость таможенного оформления.
	Стоимость на условиях FCA Пенза
	Цена, руб. с НДС

	Печь автоматическая карусельная ПАК-2 на 9 плит 320х320 мм
	2 400 000,00

	Пусконаладочные работы
	175 000,00

	Сменный комплект блок-форм для ПАК-2 9 плит 320х320 мм
	700 000,00


Доставка оборудования:
На территории Российской Федерации «СтанГрадъ» сотрудничает со следующими транспортными компаниями:

· СДЭК

- www.cdek.ru
· Деловые Линии
- www.dellin.ru

· ПЭК

- www.pecom.ru
· GTD

- www.gtdel.com
Срок изготовления оборудования до 60 рабочих дней.
По всем вопросам обращайтесь по телефону: 8 800 350 44 39 

По вопросам экспорта оборудования за рубеж: +7 (8412) 23-33-99 

[image: image1.jpg]



Образцы готовой продукции (вафельная трубочка)

	[image: image2.png]




	[image: image3.png]





Образцы готовой продукции (вафельный конвертик)

	[image: image4.jpg]




	[image: image5.jpg]





[image: image6.png]

[image: image7.png]


