Автоматическая линия формования слоёного зернового печенья ЛР предназначена для формования, калибровки и автоматической укладки на противень или для подачи в тоннельную печь.

| Технические характеристики | ЛР |
| --- | --- |
| Производительность, кг/час, не более | расчетная |
| Ширина конвейера, мм | 650 |
| Максимальная ширина полосы раскатываемого теста, мм | 600 |
| Количество валов из нержавеющей стали, шт. | 6 |
| Вид загрузки теста | ручная на скалках |
| Установленная мощность, кВт | 3 |
| Номинальное напряжение | 400В 50Гц |
| Габаритные размеры (ДxШxВ), мм | 6890х1400х1800 |
| Масса, кг | 2000 |

Особенности:

- Линия не имеет узла изготовления слоеного теста – готовое тесто загружается на скалках вручную. Комплекс предназначен для форматирования, посыпки и укладки изделий.

- Промежуточный конвейер для отделения заготовок после поперечной рубки в комплектацию не входит (опция).

- Для более точной выкладки изделий (толщиной 1,5 мм) должны использоваться противни с высотой борта 5 мм.

- Управление линией с общего пульта управления. Скорости узлов регулируются вращением ручек переменных резисторов.

Функциональные блоки:

- Конвейер.

- Место для установки опции: станция посыпки конвейерной ленты мукой.

- Упоры для установки скалок с тестом.

- Дисковая обрезка боковых отходов.

- Боковые бункеры приема отходов теста.

- Игольчатый валик.

- Станция посыпки фракциями (семечки, лен, кунжут и т.п.).

- Прикаточный валик для посыпок.

- Дисковая резка (разрезает пласт теста на жгуты заданной ширины)

- Станция гильотинной поперечной рубки.

- Автоматический укладчик на противень.

Преимущества:

- Пневматические узлы от компании Camozzi (Италия).

- Мотор-редукторы Tramec и Transtecno (Италия).

- Преобразователи частоты Mitsubishi (Япония) и Delta (Тайвань).

- Управление на базе контроллера Delta (Тайвань) и сенсорной панели Kinco (Китай).

- Элементы управления EMAS (Турция).

- Все элементы оборудования, соприкасающиеся с изделиями, выполнены из материалов, разрешенных для контакта с пищевыми продуктами и средами.

Комплект поставки:

| Наименование | Кол-во, шт. |
| --- | --- |
| Линия формования слоёного зернового печенья ЛР с противнеукладчиком | 1 |
| Технический паспорт и руководство по эксплуатации | 1 |

Гарантия:

- Гарантийный срок на оборудование составляет один год с момента отгрузки оборудования заказчику, либо с момента ввода оборудования в эксплуатацию при проведении пуско-наладки нашими специалистами.

- В течение гарантийного срока наши специалисты оказывают консультации и производят ремонт оборудования.

- После истечения гарантийного срока возможно заключение отдельного соглашения на послегарантийный ремонт и обслуживание оборудования.

- Расходные и комплектующие материалы всегда есть в наличии и при необходимости будут доставлены Вам в кротчайшие сроки с помощью курьерских служб.

Стоимость оборудования:

Данное предложение не является публичной офертой и не включает в себя стоимость доставки и дополнительной упаковки. Экспортная цена включает в себя дополнительно стоимость таможенного оформления.

| Стоимость на условиях FCA Пенза | Рубли с НДС |
| --- | --- |
| Линия формования слоёного зернового печенья ЛР с противнеукладчиком | 3 245 000,00 |

Доставка оборудования:

На территории Российской Федерации «СтанГрадъ» сотрудничает со следующими транспортными компаниями:

- СДЭК		- www.cdek.ru

- Деловые Линии	- www.dellin.ru

- ПЭК		- www.pecom.ru

- GTD		- www.gtdel.com

Срок изготовления оборудования до 60 рабочих дней.

По всем вопросам обращайтесь по телефону: 8 800 350 44 39

По вопросам экспорта оборудования за рубеж: +7 (8412) 23-33-99