Декорирующая машина ДМ с выкатной ванной предназначена для декорирования кондитерских изделий шоколадной глазурью. Позволяет наносить различные узоры наверх кондитерских изделий с одновременным глазированием дна изделия (одним цветом). Используется в составе технологической линии глазирования и декорирования кондитерских изделий. Машина декорирования оснащена системой автоматической пробивки форсунок декоратора, каплесъёмным обогреваемым валиком, петлевым декоратором.

Частотные преобразователи пр-ва Япония «Mitsubishi», мотор-редуктора производства Италия «Transtehno», полотно глазировочное производство Швеция, лента конвейерная пр-ва Япония «Nitta»

Принцип работы:

В выкатную ёмкость загружают шоколадную глазурь и при необходимости нужные добавки. В емкости происходит прогрев полуфабриката шоколадной глазури до заданной температуры. При достижении заданной температуры, шоколадную глазурь подают с помощью насоса узел декорирования. На малый транспортер укладывают глазируемую продукцию и включают конвейер. Продукция поступает на большой конвейер в зону глазирования. По окончании обдува продукция проходит два сглаживающих вала для снятия лишней глазури снизу и одновременного заглаживания нижней части продукции. За транспортёром установлен обогреваемый вал - каплесъёмник с регулируемым приводом, вращающийся в сторону противоположную движения транспортёра и обеспечивающий удаление капель глазури на конце нижней поверхности изделия. Затем продукция поступает на охлаждение.

Комплектация №1 - петлевой узор

- выкатная ванна с перемащивающим устройством;

- лопастной насос;

- функция глазирования дна;

- автоматическая пробивка форсунок декоратора;

- каплесъёмный валик;

- система блокировки мешалки и насоса.

Комплектация №2 - волнистый узор

- выкатная ванна с перемащивающим устройством;

- лопастной насос;

- автоматическая пробивка форсунок декоратора;

- система блокировки мешалки и насоса.

| Технические характеристики | ДМ-1 | ДМ-2 |
| --- | --- | --- |
| Производительность, м2/мин (площадь, покрываемая слоем 1,5-2,2 мм) | до 1,4 | до 2,2 |
| Напряжение | 400В 50Гц |  |
| Установленная мощность, кВт, не более | 4 | 5 |
| Максимальная высота изделия, мм | 100 | 100 |
| Ширина конвейерной сетки, мм | 420 | 600 |
| Скорость движения сетки, м/мин | 0,5 – 5 |  |
| Габаритные размеры (ДхШхВ), м | 1,5х1,1х1,8 | 2х1,2х1,8 |
| Объем загрузочной емкости, л | 70 | 90 |
| Масса, кг, не более | 300 | 400 |

Стоимость оборудования:

Данное предложение не является публичной офертой и не включает в себя стоимость доставки и дополнительной упаковки. Экспортная цена включает в себя дополнительно стоимость таможенного оформления.

| Стоимость на условиях FCA Пенза | Рубли с НДС |
| --- | --- |
| Декорирующая машина ДМ-1 в комплектации №1 | от 932 000,00 |
| Декорирующая машина ДМ-1 в комплектации №2 | от 890 000,00 |
| Декорирующая машина ДМ-2 в комплектации №1 | от 1 017 000,00 |
| Декорирующая машина ДМ-2 в комплектации №2 | от 926 000,00 |

Доставка оборудования:

На территории Российской Федерации «СтанГрадъ» сотрудничает со следующими транспортными компаниями:

- СДЭК		- www.cdek.ru

- Деловые Линии	- www.dellin.ru

- ПЭК		- www.pecom.ru

- GTD		- www.gtdel.com

Срок изготовления оборудования до 30 рабочих дней.

По всем вопросам обращайтесь по телефону: 8 800 350 44 39

По вопросам экспорта оборудования за рубеж: +7 (8412) 23-33-99