Транспортный конвейер вафельного листа ТКВ-2 предназначен для охлаждения вафельных изделий в процессе перемещения от печи на участок дальнейшей обработки.

Принцип работы:

Вафельный лист подается на транспортный конвейер и перемещается на удерживающее устройство цепного транспортера, где происходит охлаждение и стабилизация вафельных изделий естественным путем. Три режима движения цепного конвейера:

0 – постоянно включен, используется для сервисных функций (проверка, очистка и прочее);

1 – движение по датчику, через 3 секунды после прохождения листа конвейер смещается на 1 положение;

2 – движение по таймеру, конвейер перемещается на одно положение по заданному времени.

| Технические характеристики | ТКВ-2 |
| --- | --- |
| Одновременно транспортируемые изделия, шт. | 34 |
| Установленная мощность | 0,8 |
| Потребляемая мощность, кВт | менее 0,4 |
| Номинальное напряжение | 400В 50Гц |
| Габаритные размеры (ДxШxВ), мм | 2100х1000х1950 |
| Транспортные размеры (ДxШxВ), мм | 1600х1000х1950 |
| Масса, кг | 200 |

| Комплект поставки | Кол-во, шт. |
| --- | --- |
| ТКВ-2 | 1 |
| Технический паспорт | 1 |

Преимущества:

- Мотор-редукторы Tramec и Transtecno (Италия).

- Преобразователи частоты Mitsubishi (Япония) и Delta (Тайвань).

- Управление на базе контроллера Delta (Тайвань) и сенсорной панели Kinco (Китай).

- Элементы управления EMAS (Турция).

- Все элементы оборудования, соприкасающиеся с изделиями, выполнены из материалов, разрешенных для контакта с пищевыми продуктами и средами.

Гарантия:

- Гарантийный срок составляет один год с момента отгрузки оборудования заказчику, либо с момента пуска оборудования при проведении пуско-наладки нашими специалистами.

- В течение гарантийного срока наши специалисты производят гарантийный ремонт оборудования.

- После истечения гарантийного срока возможно заключение отдельного соглашения на послегарантийный ремонт и обслуживание оборудования.

- Расходные и комплектующие материалы всегда есть в наличии и при необходимости будут доставлены Вам в кротчайшие сроки с помощью курьерских служб.

Стоимость оборудования:

Данное предложение не является публичной офертой и не включает в себя стоимость доставки и дополнительной упаковки. Экспортная цена включает в себя дополнительно стоимость таможенного оформления.

| Стоимость на условиях FCA Пенза | Рубли с НДС |
| --- | --- |
| Транспортный конвейер вафельного листа ТКВ-2 | 1 144 000,00 |

Доставка оборудования:

На территории Российской Федерации «СтанГрадъ» сотрудничает со следующими транспортными компаниями:

- СДЭК		- www.cdek.ru

- Деловые Линии	- www.dellin.ru

- ПЭК		- www.pecom.ru

- GTD		- www.gtdel.com

Срок изготовления оборудования до 50 рабочих дней.

По всем вопросам обращайтесь по телефону: 8 800 350 44 39

По вопросам экспорта оборудования за рубеж: +7 (8412) 23-33-99